הארכיטקטורה של ה-x86_64 long mode

המסמך הזה דן ב-x86_64 מנקודת ראות של הבנת מודל התוכניתן וכן לרכישת הבנה של מערכת ההפעלה 64 ביט, בעיקר עבודה במוד 64 ביט.

רשימת האוגרים ברמת היישום:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 1

האוגרים של המעבד המתמטי לא השתנו בהשוואה ל-x86.  הם עדיין 80 ביט.  האוגרים FPR0-FPR7  מוכרים גם בשמות ST(0)-ST(7).

אוגרי המדיה נמצאים מחוץ  לדיון במסמך זה.

הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים בין אוגרי ה-x86 לבין ה-x86_64 ברמה היישום:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 1

אוגרי מערכת ב-x86_64

להלן קבוצת אוגרי המערכת של ה-x86_64 ב-long mode:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

חלק מהאוגרים הללו הם למטרות מאד ייחודיות או מתקדמות והבנתם אינו חיוני למטרות מסמך זה. נתרכז באוגרים המרכזיים.

טבלאות מערכת ב-x86_64

למרות שנדון בטבלאות המערכת של ה-x86_64 רק יותר מאוחר, להלן תרשים כללי של מבנה טבלאות המערכת:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

הערות:  חלק מהכניסות הם די שוחיות ב-long mode ולא בכל מקרה הדפדוף הוא 4 שלבי. נגיע לכך בהמשך.

פירוט אוגרי מערכת העיקריים ב-long mode

אוגר CR0:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

כמו מרבית האוגרים, הגודל של ה-CR0 עבר ל-64 ביט, הגם ש-32 הביטים העליונים אינם בשימוש עדיין.

מנקודת ראות של המסמך הזה, הביטים שרלוונטיים הם:

- PE שהדלקתו (PE=1) מעבירה את המעבד ממצב אמיתי למצב מוגן, ו-

- PG שהדלקתו  (PE=1) מפעיל את יחידת הדפדוף (בתנאי שגם PE==1).

אוגר CR1:

אוגר CR1 הוא כבר הרבה שנים Reserved כנראה לא משמש לכלום.

אוגר CR2:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

אוגר ה-CR2 רלוונטי רק בהזדמנויות שבו מתרחש Page Fault, וכאשר זה קורה CR2 נטען אוטומטית עם הכתובת הלינארית שגרם ל-Page Fault.  זה מאפשר למערכת ההפעלה לאתר את הדף הכניסה בטבלה ואת הדף הנחוץ לשחזור, במידה ויש כזה.

אוגר CR3:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

אוגר ה-CR3 מצביע על הטבלה העליונה של היררכית טבלאות הדפים.  בפענוח כתובת לינארית, המעבד ימצא משם את הכניסה של טבלת הדפים, דרך עד 2 גישות נוספות לטבלאות משנה.

אוגר CR4:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

אוגר ה-CR4 מכיל דגלים נוספים המשמשים להפעלה או השבתה של אפשרויות של המעבד.

מנקודת ראות של מסמך זה, הדגלים החשובים ביותר הם PAE ו-PS.

ב-long modeחייב להיות ש- PAE==1, ואז ניתן לגשת לעד 252 כתובות פיזיות ולהשתמש בדפים בגודל 2MB.

הדגל PS==1 מעביר את הדפדוף למוד שבו גודל הדף הוא 2MB אבל בתנאי ש- PAE==1.  אם PAE==1 ו- PS==0גודל הדף  4KB .

אוגר ה-CR8

אודר ה-CR8, הנקרא גם Task Priority Register או TPR משמש להגדרת עד 15 (1-15 בסדר עולה של חשיבות) קבוצות עדיפות לפסיקות חיצוניות. רק 4 הביטים הנמוכים שלו רלוונטיים והם מגדירים מספר בין 1 עד 15.	האוגר הזה נמצא מחוץ לטווח של מסמך זה.

מקור:  Intel software developer guide vol3

האוגרים CR1, CR5-CR7, CR9-CR15 הגם שאולי קיימים הםreserved  לא משמשים לכלום.

אוגרי ה-GDTR, IDTR

ב-long mode, אוגרי ה-GDTR וה-IDTR הם בפורמט 80 ביט: 64 ביט ל-Base Address ו-16 ביט ל-limit.  ה-Base מכיל את כתובת הלינארית של תחילת הטבלה וה-limit את גודל הטבלה בבתים.

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

אוגר ה-LDTR

כמו קודם, האוגר "הגלוי" של ה-LDT הוא אוגר 16 ביט LDT SELECTOR (לפעמים נקרא LDTR) שמצביע לכניסה LDT בטבלת ה-GDT. גודל הכניסה הזו הוא 128 ביט.

החלק "הנסתר" של ה-LDTR נקבע בתוך הכניסה הזו, הכולל Base כתובת לינארית 64 ביט ו-limit בגודל 32  ביט (נתון קצת מפתיע משום שה-limit של ה-GDTRהוא 16 ביט).

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

אוגר ה-RFLAGS

אוגר ה-RFLAGS מכיל הרבה דגלים שגרתיים ברמת היישום, אר חלק מביטים הם מהותיים ברמת המערכת.

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

מבחינת הבנת מערכות הפעלה, הדגלים החשובים ביותר הם:

IF

IOPL

אוגר ה-TR (ידוע גם כ-TSS Selector)

האוגר הגלוי לתוכנה הוא אוגר 16 ביט הנטען ע"י פקודת המכונה LTR.

יתר השדות נקראות מתוך כניסה ב-GDT.

מקור: 2AMD64 Architecture Programmers Manual Volume

אוגרי ה-Model Specific Registers

אחד ההבדלים הדרמטיים ביותר שך ה-x86_64 לגרסאות הקודמות של המעבד הוא סידרה גדולה למדי של אוגרים, הנקראים Model Specific Registers או MSR.  אלו אוגרים שלא מופיעים במפורש בפקודת אסמבלי אלא נמצאים בעצם בקטגוריה אחת שבו הכתיבה לתוך האוגרים הללו היא באמצעות פקודת מכונה אחת הנקראת WRMSR וקריאה מהם ע"י פקודת מכונה RDMSR. האוגרים הללו רובם מעורבים בנושאים מאד מאד ספציפיים ואינן חשובים במיוחד להבנת התנהלות המעבד באופן כללי.

אבל יש כמה שכן:

EFER

וה-System Linkage Registers:

STAR

LSTAR

CSTAR

SFMASK

FS.base

GS.base

KernalGSBase

למעט EFER, נדון באוגרים הללו מאוחר יותר.   האוגרים STAR, LSTAR, CSTAR, נועדו למימוש מהיר של מעבר לגרעין במסגרת קריאת מערכת, במסגרת פקודות המכונה syscall.

אוגרי ה-base משמשים למימוש כתובת base שונה מאפס בחישוב כתובת לינארית, כנראה נועדו למימוש גישה למבני נתונים גלובלי של המערכת.

האוגר MSR(EFER)

המבנה של האוגר EFER הוא כלהלן:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

בשלב הזה, הדגל החשוב ביותר הוא ביט ה-LME כאשר LME==1 המעבד מתפקד כמעבד 64 ביט, והוא רץ או ב-long mode או ב-comatability mode.  מה שקובע אם הוא ב-long mode או compatibility mode הוא CS.L,

ביט ה-L בכניסה בטבלת ההמרה שמצבע ע"י האוגר CS.

באוגר הזה קיים גם דגל LMA המאפשר בדיקה אם המעבד נמצא ב-long mode. הדגל הזה מקבל ערך אוטומטית ע"י המעבד (ולא מהתוכנה) כאשר המעבד עובר ל-long mode. הוא אינו מעביר את המעבד ל-long mode אלא רק משקף את המצב הזה.

קיים דגל NXE  החייב להיות 1 אם המערכת מעוניינת להגביל שטחי זיכרון אך ורק למידע (מעשית הוא 1 בכל מערכת מוגנת).

פקודת המכונה WRMSR

המהלך של הפקודה הזו היא פשוטה למדי:  השמת תוכן האוגרים EDX:EAX לאוגר MSR שהקוד שלו מצוי ב-ECX.

פקודת המכונה RDMSR

השמת לתוך האוגרים EDX:EAX את תוכן האוגר MSR שהקוד שלו מצוי ב-ECX.

ערכי ה-ECX עבור הפקודות WRMSR ו-RDMSR

ECX ערך                                                                         שם האוגר

0000 0010h           TSC                      Time Stamp Counter Value

0000 0038h             TSC_ADJUST      Time Stamp Counter Adjustment

0000 0103h             TSC_AUX             Processor ID Value

0000 00E7h             MPREF                 Maximum Frequency Clock Count

0000 00E8h             APREF                   Actual Frequency Clock Count

0000 000Eh             TR12                      ITR

0000 0119h             MISC_CTL               PSND

0000 01A0h             MISC_ENABLE

0000 0080h      EFER

0000 0174h      SEP_SEL            SYSENTER_CS/SS

0000 0175h      SEP_ESP/RSP   SYSENTER_ESP

0000 0176h      SEP_EIP/RIP     SYSENTER_EIP

0000 0081h      STAR                 SYSRET CS/SS SYSCALL CS/SS

Target EIP

0000 0082h       LSTAR               Target RIP for PM64 callers

0000 0083h       CSTAR               Target RIP for CM callers

0000 0064h       FMASK              RFLAGS mask for SYSCALL

0000 0100h       FS_BAS             FS Base

0000 0101h       GS_BAS             GS Base

0000 0102h       KERNEL_GS_BAS    kernel GS Base (for SWAPGS)

0000 0277h       PAT                   Page Attribute Table

0000 00FEh      MTRR_CAP       Memory Type Range Register

0000 02FFh      MTRR_DEF_TYPE   Memory Type Range Register

Define Type

0000 0250h      MTRR_64K_00000  Fixed Range MTRR

0000 0258h      MTRR_16K_80000  Fixed Range MTRR

0000 0259h      MTRR_16K_A0000  Fixed Range MTRR

0000 0268h      MTRR_4K_C0000  Fixed Range MTRR

0000 0269h      MTRR_4K_C8000  Fixed Range MTRR

0000 026Ah      MTRR_4K_D0000  Fixed Range MTRR

0000 026Bh      MTRR_4K_D8000  Fixed Range MTRR

0000 026Ch      MTRR_4K_E0000  Fixed Range MTRR

0000 026Dh      MTRR_4K_E8000  Fixed Range MTRR

0000 026Eh      MTRR_4K_F0000  Fixed Range MTRR

0000 026Fh      MTRR_4K_F8000  Fixed Range MTRR

0000 0200h      MTRR_PHYS_BASE_n(63-32)  Variable Range MTRR

0000 0202h      MTRR_PHYS_BASE_n(31-0)  Variable Range MTRR

0000 0201h      MTRR_PHYS_MASK_n(63-32)  Variable Range MTRR

0000 0203h      MTRR_PHYS_MASK_n(31-0)  Variable Range MTRR

0000 01F2h      SMRR_PHYS_BASE

0000 01F3h      SMRR_PHYS_MASK

0000 0179h      MCG_CAP

0000 017Ah     MCG_STATUS

0000 017Bh      MSG_CTL

0000 04D0h     MSG_EXT_CTL

0000 0280h      MCn_CTL2(63-32)   MCA Error Reporting Register Banks

0000 0281h      MCn_CTL2(31-0)   MCA Error Reporting Register Banks

0000 0400h      MCn_CTL2#2 (63-32)   MCA Error Reporting Register Banks

0000 0404h      MCn_CTL2#2 (31-0)   MCA Error Reporting Register Banks

0000 0401h      MCn_STATUS(63-32)  MCA Error Reporting

Register    Banks

0000 0405h      MCn_STATUS(31-0)  MCA Error Reporting Register Banks

0000 0402h      MCn_ADDR(63-32)  MCA Error Reporting Register Banks

0000 0406h      MCn_ADDR(31-0)  MCA Error Reporting Register Banks

0000 0403h      MCn_MISC(63-32)  MCA Error Reporting Register Banks

0000 0407h      MCn_MISC(31-0)  MCA Error Reporting Register Banks

0000 0180h      MCG_rAX    MCA  Extended State Register

0000 0181h      MCG_rBX    MCA  Extended State Register

0000 0182h      MCG_rCX    MCA  Extended State Register

0000 0183h      MCG_rDX    MCA  Extended State Register

0000 0184h      MCG_rSI    MCA  Extended State Register

0000 0185h      MCG_rDI    MCA  Extended State Register

0000 0186h      MCG_rBP    MCA  Extended State Register

0000 0187h      MCG_rSP    MCA  Extended State Register

0000 0188h      MCG_rIP    MCA  Extended State Register

0000 0189h      MCG_rFLAGS    MCA  Extended State Register

0000 018Ah      MCG_MISC    MCA  Extended State Register

0000 018Bh      MCG_RES(63-32)    MCA  Extended State Register

0000 018Ch      MCG_RES(31-0)    MCA  Extended State Register

0000 0190h      MCG_r8    MCA  Extended State Register

0000 0191h      MCG_r9    MCA  Extended State Register

0000 0192h      MCG_r10    MCA  Extended State Register

0000 0193h      MCG_r11    MCA  Extended State Register

0000 0194h      MCG_r12   MCA  Extended State Register

0000 0195h      MCG_r13    MCA  Extended State Register

0000 0196h      MCG_r14    MCA  Extended State Register

0000 0197h      MCG_r15    MCA  Extended State Register

0000 001Bh      APIC_BASE

0000 0D90h      BNDCFGS

0000 0DA0h     XSS

לדוגמא, כתיבה תוכן משתנה Var1 לתוך ה-EFER יתבצע ע"י פקודות המכונה:

Var1 dq ?

…….

MOV EAX, DWORD PTR Var1

MOV EDX, DWORD PTR Var1[4]

MOV ECX,80h

WRMSR

פקודות המכונה WRFSBASE, RDFSBASE, WRGSBASE, RDGSBASE

לאוגרים FS.base ו-GS.base ניתן לכתוב ולקרוא ישירות ללא צורך בפקודות WRMSR, RDMSR.  הפורמט של הפקודות הללו הינו

WRFSBASE reg64

RDFSBASE reg64

WRGSBASE reg64

RDGSBASE reg64

כאשר reg64 הוא אוגר כללי 64 ביט, למשל:

WRFSBASE RAX

יממש את ההשמה FS.base = RAX.

טבלאות ההמרה (Descriptor Tables) ב-long mode

בניגוד לרושם שמתקבל לעיתים, טבלאות ההמרה GDTR,LDTR,IDTR לא נעלמו.  ה-GDTR וה-LDTR משמשים לפחות מטרות, אבל הן עדיין בעלות תפקידים מרכזיים.

אוגרי הסגמנטים CS, DS, SS, ES,FS,GS , שעדיין 16 ביט, מפורשים בדיוק כמו ב-x86:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

כאשר TI==0 האוגר מתייחס ל-GDT ו-TI==1 האוגר מתייחס ל-LDT.

טבלאות ה-LDT ו-GDT

סוגי כניסות ב-long mode

אם נתייחס למבנה הבא כאל "מבנה גנרי" של רשומה בטבלאות ההמרה

מקור: 2AMD64 Architecture Programmers Manual Volume

בעקרון יש 2 סוגי כניסות, מסווגות לפי ביט ה-S:

אם S == 0 מדובר בכניסה מיוחדת הנקראות כניסות מערכת

אם S == 1 מדובר בכניסות מסוג יישום:

- כניסה למידע Data Descriptor

- כניסות לקוד Code Descriptor

כניסות יישום:

בעקרון כניסות היישום ב-long mode הם כאילו באותה פורמט, רק שהמעבד מתעלם מרוב התוכן.

כניסת מידע:

כאן הסיפור די פשוט: ב-long mode המעבד מתעלם מכל התוכן בכניסה למעט ביט ה-P או ה-Present bit.  כלומר, הכניסה בטבלה קובעת אך ורק אם מספר הסגמנט (Segment Selector) הינו חוקי או לא חוקי.

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

כניסת קוד:

כאן הסיפור יותר משמעותי:

אמנם, המעבד מתעלם מרוב השדות אבל הוא כן מתחשב ב-4 שדות:

- ביט ה-C או ה-     Conforming Bit

- שדה ה-DPL או Descriptor Privilege Level

- ביט ה-P או Present Bit

- ביט ה-L או Long Attribute Bit

- ביט ה-D או Default Operation Size

ביט ה-L הוא הביט החדש היחיד.  הוא זה שקובע אם המעבד נמצא ב-long mode או ב-compatibility mode.

אם L==0 המעבד נמצא ב-compatibility mode.

אם L==1 המעבד נמצא ב- long mode.

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

עיקר משמעות הדבר הוא שכניסת הקוד קובעת אם הכניסה חוקית (P) המעבד נמצא ב-long mode או ב-compatibility mode, וקובעת רמת פריווילגיה לכניסה (DPL), ואם הכניסה משותפת על פני רמות פריווילגיה (C), או במילים אחרות: מי רשאי להסתעף לכאן.

כניסות מערכת System (S==0) לטבלאות ההמרה

ב-long mode יש פחות סוגים של כניסות מערכת בטבלאות ההמרה.

להלן טבלה המציינת איזה מהם ממשיכים להיות פעילים:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

בטבלאות ה-GDT, LDT קיימות כניסות

- LDT

- TSS

- CALL GATE.

בראש ובראשונה נעלם ה-Task Gate, מנגנון התמיכה בהחלפת הקשר ברמת החומרה Task Switch אינו נתמך יותר.

יחד עם זאת חייבת להיות במערכת TSS פעיל, והמערכת חייבת לממש לפחות TSS אחד. ה-TSS משמש רק להחלפה אוטומטית של מחסניות במעבר לרמת פריווילגיה מיוחסת יותר ומפות הרשאות של פורטים לק/פ.

ה-TSS Descriptor הפעיל כרגע מוצבע ע"י אוגר ה-TR, הנקרא גם TSS Selector.

הכניסות שכן קיימות הורחבו ל-128 ביט.

להלן מבנה הכניסות:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

כניסת ה-CALL GATE

היא עדיין קיימת, כוללת שדות ל-CS ו-RIP, והורחב ל-64 ביט:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

ערך ה-Type ב-CALL GATE הוא 0Ch= 1100b=12

טבלת הפסיקות IDT

ב-long mode טבלת הפסיקות מכילות כניסות משני סוגים בלבד:

- Interrupt Gates לפסיקות חומרה

- Trap Gates לפסיקות תוכנה וחריגות

הכניסות כוללות שדות ל-CS ו-RIP, הורחבו ל-128 ביט.

בוטל ה-Task Gate שקיים ב-Compatibility Mode.

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

ערך ה-Type ב-INTERRUPT GATE הוא 0Eh= 1110b=14

ערך ה-Type ב-TRAP GATE הוא 0Fh= 1111b=15

מודים ב-x86_64

ה-x86_64 עובד בשלושה מודים:

- System Management Mode (SMM) מוד מיוחד שתפקידו העיקרי הוא לאפשר לחומרה להריץ תוכנה במסגרת מילוי תפקידו.  מערכת ההפעלה עצמה לא אמורה להריץ קוד משלה במוד הזה (למרות שזה קורה לפעמים).

- Compatibility Mode – מוד 32 ביט שבו המעבד מתפקד כאילו הוא בעצם x86.

- Long Mode – המוד החדש של ארכיטקטורת 64 ביט.

מערכות הפעלה 64 ביט יכולות לעשות את המעבר מ-Long Mode ל-Compatibility Mode וחזרה. אולם מערכות הפעלה 32 ביט אינן יכולות לעבור ל-Long Mode.

הדיאגרמה הבאה ממחישה את הביטים שאחראים על המעברים:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

מיעון ב-x86_64

במעבר מה-x86 ל-x86_64 התרחשו מספר שינויים דרמטיים ברמת המיעון וחישובי כתובות בגישה לזיכרון האלקטרוני (RAM).

- הפוינטרים הפכו להיות 64 ביט.

- השימוש באוגרי סגמנטים צומצם עד כדי כמעט מחיקה אם כי לא לחלוטין.

הדיאגרמות הבאות אולי ממחישות זאת:

הדיאגרמה הבאה מראה את ההבדל בין שיטות ההתייחסות לזיכרון.  בעוד שב-Compatibility mode המעבד מסווג את מרחב הכתובות הפעיל לקטגוריות שימוש שונות, ב-Long Mode ההתייחסות היא אחידה לכל מרחב הכתובות:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 1

הדיאגרמה הבאה  ממחישה את ההבדל בהתייחסות לאוגרי הסגמנטים:

ולבסוף,  הדיאגרמה הבאה ממחישה את ההבדל בהמרה של פוינטר לכתובת פיזית.  בעוד שב-Compatibility Mode הפוינטר הוא זוג סגמנט + היסט המומר דרך טבלת המרה (סגמנטציה) לכתובת לינארית (וירטואלית),  הרי שב-Long Mode הפוינטר מנוסח ישר בכתובת לינארית, ומומר ישר באמצעות הדפדוף.

שיטת הגישה לזיכרון ב-long mode

ברמה העקרונית, ה-x86_64 ניגש לזיכרון לפי כתובת אפקטיבית 64 ביט.  זה אמנם לא  מדויק לומר שאין סגמנטציה בכלל, אבל בדרך כלל ניתן להתעלם מאספקט הזה.

ברמת האסמבלי גישה אופיינית לזיכרון נראה משהו כמו

MOV [RDI],RAX

כאשר התוכן 64 של האוגר RDI נקרא כתובת אפקטיבית.

ברמה העקרונית מדובר בהמרה של כתובת אפקטיבית (או לינארית) מספר 64 ביט לכתובת פיזית מוחלטת שהוא מספר עד 52 ביט באמצעות  מנגנון הדפדוף.  מספר היעד 52 ביט הוא מגבלה של מבנה הטבלאות.

יחד עם זאת, אכן ניתן לכתוב פקודות כגון

MOV SS:[RDI],RAX

MOV DS:[RDI],RAX

למרות שזה יהיה כמעט חסר משמעות כי לא יהיה חישוב כתובת base דרך טבלת המרה (שעדיין קיימות) ולא יתבצעו בחישוב הכתובת הלינארית  בדיקות תקינות כלשהן,  שכן עבור אוגרי הסגמנט הרגילים cs, DS, SS, ES המעבד מתעלם כמעט מכל הביטים בכניסות מטבלאות ההמרה וערך ה-base הוא אוטומטית אפס.

חריג מהכלל הזה הם האוגרים FS,GS.   ניתן לרשום פקודות כמו

MOV FS:[RDI],RAX

MOV GS:[RDI],RAX

ואז יתכן שה-base יהיה שונה מאפס.  לשני אוגרי הסגמנט הללו, FS,GS יש ערך base שניתן לכתוב לתוכו באמצאות מקרים פרטיים של פקודת מכונה מיוחדת  WRMSR.

השורה התחתונה היא:

כאשר אחד מאוגרי הכלליים RAX, RBX , …,R15  משמש כפוינטר  (משהו כמו RAX בפקודת המכונה MOV [RAX],RCX), התוכן שלו נקרא כתובת אפקטיבית. ב-long mode הכתובת האפקטיבית שווה בדרך כלל לכתובת הוירטואלית (הנקרא גם כתובת לינארית) אותו כתובת העוברת המרה לכתובת פיזית דרך טבלת הדפים.  החריג היחיד שבו הכתובת האפקטיבית לא שווה לכתובת הלינארית הוא כאשר יש segment override של אוגרי הסגמנט FS או GS, וה-base שלהם אינו אפס.

במילים אחרות, כתובות לינאריות הן מהצורה:

Linear Address = Effective Address

Linear Address = FS.base +Effective Address

Linear Address = GS.base + Effective Address

הדיאגרמה הבאה ממחישה זאת:

מקור: AMD64 Architecture Programmers Manual Volume 2

הביטים העליונים של הכתובת הלינארית עוברות המרה לכתובת פיזית של הדף. יש מספר אפשרויות כמה ביטים בדיוק, כי יש מספר אפשרויות לגודל הדפים.  לאחר שנקבע הכתובת הפיזית של הדף, יתרת הביטים של הכתובת הלינארית משמשת לקביעת ההיסט בתוך הדף הפיזי.

מגבלות נוכחיות וכתובות כנוניות

ב-x86_64 ב-long mode יש תמיכה תאורטית למרחב כתובות לינארי של 264 בתים סדר גודל של 1.8x1019 בתים,   מורחב הכתובות הפיזי הנתמך הוא עד 252 בתים, סדר גודל של 4.5x1015 בתים.  זה כנראה איננו בהישג יד של הטכנולוגיה הקיימת וגם לא בטוח שיש צורך בכמות כזו של כתובות וזיכרון אלקטרוני בעתיד המידי.

המעבד הראשון שתמך ב-long mode, ה-opteron של AMD שיצא בשנת 2003 תמך במרחב כתובות לינארי של 248 בתים (סדר גודל של 2.8x1014 בתים) ומרחב כתובות פיזי של עד 240 בתים (סדר גודל של 1.09x1012 בתים).

החומרות הקיימות בעת כתיבת שורות אלו תומכות בשני המרחבים בגודל של עד 248  בתים.

הכתובות הפיזיות מוקצים כרגיל ככתובות מוחלטות בגודל הזיכרון האלקטרוני. לדוגמא, אם במחשב מסוים מותקן 8GB של זיכרון אלקטרוני, מרחב הכתובות הפיזי הוא מ-0 עד ל-8G-1.

כתובות קנוניות

במצב הקיים אין טעם לתמוך במרחב כתובות לינארי בגודל 264   שכן יהיה צורך להקצות טבלאות דפדוף לציין שהדפים לא ממומשים, כשאין סיכוי שהם ימומשו. לפיכך, המעבדים הנוכחיים מגדירים רק חלק מהכתובות חוקיות ופוסל אוטומטית כתובות אחרות.  הכתובות החוקיות נקראות כתובות קנוניות Canonical Addresses.

הפורמט של כתובות קנוניות בזמן כתיבת שורות אלו הוא שהביטים 47-63 של כתובת לינארית קנונית חייבים להיות זהות – כולם 0 או כולם 1, בצורה דומה להרחבת מספר חסר סימן.  במערכות מסוימות כמו  Windows הכתובות הגבוהות משמשות את מבנה הנתונים הגלובלי של מערכת ההפעלה.

יתכן שמתי שהוא בעתיד מערכת הכתובות הקנוניות יורחב ל-56 ביט ולאחר מכן ל-64 ביט. הדיאגרמה הבאה ממחישה את היחס בין הכתובות הקנוניות לכלל הכתובות בשלושת המודלים:

מקור: Wikipedia