איתן רון

שעות קבלה ימי ג' 19-20

חדר 320M

אתר

Http://math.haifa.ac.il/

ronn/braudeasm

ronn@math.haifa.ac.il

מחשב הוא מכונה לעיבוד מידע.

מה קורה שאנחנו מריצים תוכנית?

קובץ ביצועי EXE.

מודל בסיסי של המחשב:

ארכיטקטורת פון נוימן

קובץ EXE היא תוכנית בשפת מכונה

שפת מכונה היא שפת התכנות הפרטית האמיתית של המחשב

השפה היחידה שהמחשב יודע לבצע.

שפת מכונה היא שפה בינארית – כל התוכן הוא מספרים.

לשפת מכונה ולשפות העילית יש דבר אחד משותף: הם שפות תכנות.

הקובץ הביצועי מועתק לזיכרון

תוכנית רצה מתוך הזיכרון הראשי

התוכנית מקבלת שליטה

הקובץ הביצועי היא תוכנית בשפת מכונה

איך נראה תוכנית בשפת מכונה?

באופן גס:

- חלק מידע

- חלק ביצועי

איך נראה החלק הביצועי?

החלק הביצועי הוא סידרה של קידודים של פקודות מכונה

מה זה פקודת מכונה?

פקודת מכונה היא פעולה שיש לה מימוש מפורש ב-CPU.

איך נראה פקודת מכונה?

קודם רקע:

אוגרי המעבד:

יחידת זיכרון מינימלי בתוך ה-CPU.

קיימים בעיקר משיקולי יעילות (אכסון ערכי ביניים בתוך המעבד).

שפת אסמבלי – גרסה טקסטאלית לשפת מכונה

שורת פקודה בתוכנית באסמבלי מקבילה לפקודת מכונה בודדת.

תכנות באסמבלי מאפשרת לנו להנחות את המעבד ברמת של שפת מכונה.

איך נראים פקודות המכונה?

שני סוגי סיווגים של פקודות מכונה:

- לפי מספר אופרנדים

- לפי אופי הפעולה

אופרנד – נתון שפקודת המכונה פועלת עליו:

יכול להיות:

- אוגר

- כתובת בזיכרון

- קבוע

סיווג פקודות מכונה לפי מספר אופרנדים:

- פקודות 2 אופרנד

- פקודות 1 אופרנד

- פקודות 0 אופרנדים

סיווג פקודות לפי אופי הפעולה

זרימה של התוכנית:

ברוב הפקודות הפקודה הבאה לביצוע היא הפקודה העוקבת בזיכרון

כאשר אנחנו רוצים שהפקודה הבאה לביצוע תהיה משהו אחר מהפקודה העוקבת בזיכרון, נשתמש בפקודת הסתעפות.

פקודת הסתעפות – פקודה שמשנה את הפקודה הבאה לביצוע ליעד נתון.

למשל: JMP, JE, CALL,INT