סכמת מימוש משתנים – Turbo C

דוגמא לאיך קומפילרים מודרניים מממשים משתנים.

רוב שפות התכנות תומכים ב-4 סוגי משתנים:

- משתנים גלובליים

- משתנים לוקליים סטטיים

- פרמטרים

- משתנים לוקליים אוטומטיים.

איך שהגדרנו משתנים עד עכשיו

.DATA

Var1 DW 0

משתנים כאלו הם במושגים של  Cמשתנים סטטיים.

אם מכריזים עליהם כ-Public אז הם גם גלובליים.

אם נניח נגדיר בתוכנית אסמבלי:

.DATA

_gvar DW 0

PUBLIC _gvar

זה יהיה שקול להכזרה בקוד C

int gvar;

משתנים סטטיים וגלובליים הם חלק מהקוד של התוכנית וכיוון שכך, מוקצים ומאותחלים רק פעם אחת – בזמן טעינת התוכנית לזיכרון.

משתנים לוקליים אוטומטיים  - מוקצים על המחסנית בכניסה לפונקציה ומשתחררים ביציאה ממנו.

משתנים אוטומטיים מוקצים לפי הסכמה הבאה:

_f proc near

push bp

mov bp,sp

sub sp,k  ; ההקצה של הלוקליים

…..            ; k- גודל שטח הלוקליים

mov sp,bp ; שחרור שטח הלוקליים

; אבל זה היה יעיל פחות add sp,kאפשר היה

pop bp

ret

משתני אוגר

קומפילרים מנסים לממש משתנים לוקליים בתוך אוגרים כאשר הדבר ניתן.

זה אפשרי כאשר גודל משתנה זהה לגודל אוגר ולא מבקשים את כתובת המשתנה.

הדבר חוסך גישות לזיכרון.

טורבו  C  ממש משתני אוגר בעיקר ב-si,di לפעמים גם cx ו-bx.

מתכנת יכול לבקש שמשתנה ימומש באוגר ע"י מילת המפתח register.

אחד ההשלכות של ניהול משתנים בצורה כזו (משתנים על המחסנית) היא שתמיכה ברקורסיה באה בחינם במובן הזה ש-

טורבו C כשהוא ממש רוטינה רקורסיבית הוא ממש אותה בדיוק כמו כל רוטינה אחרת.

מימוש רקורסיה:

במימוש קריאה רקורסיבית נחוץ (בין השאר):

- הקצאת רובד משתנים לוקליים חדש

- יצירת רובד חדש, מאותחל, של פרמטרים

- שמירת כתובת החזרה

במימוש חזרה מרקורסיה

- שחרור שטח הפרמטרים

- שחרור רובד אחרון של משתמים לוקליים

- הסתעפות לכתובת החזרה האחרונה

כל זה ממילא נעשה ע"י סכמת מימוש המשתנים במחסנית.

משתנים לוקליים ממומשים במה שנקרא "סכמת הקצאת שטח על המחסנית"

זאת להבדיל

מהקצאה דינמית שנקראת "הקצאת שטח על הערימה".

הקצאת שטח על המחסנית היא מהירה מאד (בטורבו C פקודת מכונה אחת

sub sp,k

להקצאה

ופקודת מכונה אחת

mov sp,bp

לשחרור)

זאת לעומת הקצאה דינמית (malloc) שהיא מורכבת הרבה יותר.

יחד עם זאת להקצאה על המחסנית יש מגבלות (אפשר לשחרר רק לפי סדר הפוך מההקצאה וכו').