מימוש תת-תוכניות

(פונקציות, פרוצדורות, מתודות, שגרות ...)

באסמבלי נושא כבד הדורש לא מעט רקע.

עקרונות המימוש הם מקרה פרטי של רעיונות מורכבים עוד יותר.

נושא הראשון:

מחסנית המערכת.

מחסנית  - מבנה נתונים הצובר ומספק נתונים בסדר של נאי"ר – נכנס אחרון יוצא ראשון LIFO – Last In First Out

נהוג להגדיר  מחסנית ע"י 2 הפעולות:

PUSH נתון

מוסיפה נתון למאגר

POP יעד

מעתיק ליעד את הנתון הכי פחות ותיק שעדיין שם וגורע את הנתון מהמאגר.

באופן כללי, יש 2 מימושים אפשריים למחסנית:

- מימוש מקושר

- מימוש רציף.

במעבדי אינטל X86:

מחסנית המערכת היא מחסנית הממומשת במימוש רציף כאשר המילוי של הנתונים הוא מהסוף להתחלה.

מחסנית המערכת ממומשת בזיכרון האלקטרוני הרגיל של המחשב.

התמיכה ברמת החומרה למחסנית:

אוגר סגמנט SS

אוגר "מצביע" SP

אוגר מצביע BP

וכן סדרה של פקודות מכונה, בעיקר:

PUSH

POP

PUSHF

POPF

באופן כללי, מחסנית המערכת ממומשת בשילוב של חומרה ותוכנה.

האוגר SP  קובע היכן נכתב נתון ב-PUSH ומהיכן נקרא נתון ב-POP.

השימוש במחסנית המערכת היא לא רק כמחסנית קלאסית

(קרי: לא נשתמש רק ב-PUSH  ו-POP).

רוב הזמן ניגש לתוך החלק הפעיל של המחסנית באמצעות האוגר BP.

שיטת העבודה:

PUSH BP

MOV BP,SP

……

ים-PUSH למיניהם

SUB SP,k

….

והרבה פקודות נוסך

MOV [BP-c],AX

MOV [BP+c],AX

וכמובן גם בכיוונים ההפוכים:

MOV AX,[BP-c]

MOV AX,[BP+c]

בסופו של דבר נראה משהו כמו

MOV SP,BP

POP BP

מימוש פרוצדורות

שילוב של חומרה ותוכנה

התמיכה בחומרה לפרצדורות:

- מחסנית המערכת

- פקודות מכונה:

CALL

RET

פקודת המכונה CALL:

- פקודת הסתעפות בלתי מותנית

- באופן אוטומטי שומרת את כתובת הפקודה העוקבת בזיכרון במחסנית.

פקודת המכונה RET:

- פקודת הסתעפות בלתי מותנית

- שולפת את יעד ההסתעפות מהמחסנית.

אחד השימושים העיקריים של מחסנית המערכת היא לשמש יעד סטנדרטי לשימור ושיחזור ערכי אוגרים.