מימוש מספרים "ממשיים" ברמת החומרה.

מספרים (מכל סוג) במחשב הם קבוצה סופית בהשוואה למתמטיקה אנחנו תמיד מנסים לקרב מושג אינסופי באמצעים סופיים.

מספרים ממשיים מיוצגים אחרת משלמים, בשיטת "הנקודה הצפה" (מספרים פיזיקליים או מדעיים):

ביט סימן  * מספר מנורמל * בסיס סדר גודל

לדוגמא:

- * 5.874 * 10 43

בפורמט עשרוני:

המספר המנורמל הוא:

בין 1.0 ...9.999

הבסיס 10

המחשב משתמש בפורמט בינארי:

המספר המנורמל הוא:

בין 1.0 ...1.999

הבסיס 2

בניגוד למספרים שלמים, המספרים הממשיים הנתמכים בחומרה אינם במרווחים שווים.

הם צפופים מאד מסביב ל-0, ביחוד בין 1.0 ל-1.0-, ומתרחקים אחד מהשני יותר ויתר ככל שמתרחקים מ-0.0.

המעבד המתמטי

המעבדים 8086 עד ל-386 לא תמכו בייצוג מספרים בשיטת הנקודה הצפה ברמת החומרה.

מי שרצה תמיכה ברמת החומרה היה צריך לשלם עבור צ'יפ חיצוני שנקרא math co-processor בעברית "מעבד מתמטי".

מבחינה מעשית הוא בסך הכול מה שקרוי Floating Point Unit – תומך בשיטה הנקודה הצפה.

התרומה של המעבד המתמטי לתוכניתן האסמבלי:

- אוגרים נוספים

- פקודות מכונה נוספות.

בחוברת (עמודים 202-204) יש מדריך מקוצר לפקודות המכונה:

- פקודות טעינת מספרים למעבד

- פקודות כתיבת מספרים לזיכרון

- פקודות השוואת מספרים ממשיים

- פקודות 4 פעולות החשבון

- פקודות שמחשבות פונקציות מסוימות על מספרים ממשיים

- פקודות בקרה על המעבד.

בקיצור המעבד המתמטי הוא calculator.

אוגרי המעבד:

- 8 אוגרים 80 ביט לייצוג מספרים ממשיים הנקראים Stack Registers בשמות ST(0) … ST(7)  המתפקדים כמחסנית של 8 מספרים ממשיים

- לתוכניתן יש גישה ל-3 אוגרי בקרה בגודל 16 בית הנקראים Tag Word, Status Word ו-Control Word.

אוגרי ה-ST(i) :

- בדרך כלל משמשים לצבירת 2-3 מספרים ממשיים לכל היותר

- כמעט כל הפקודות מערבות את ST(0).

- לפעמים יש מעמד מיוחד גם ל-ST(1).

- כל אוגר ST(i) נמצא באחד מ-4 מצבים:

- ריק (ללא מספר)

- מכיל מספר חוקי ששונה מ-0.0

- מכיל 0.0

- מכיל ערך מיוחד

המצבים שבהם נמצאים האוגרים ST(i) משתקפים ב-Tag Word.

ה-Status Word משקף את מצב כלל המעבד.

הביטים החשובים לנו הם C3, C0 המכילים את תוצאות ההשוואה בין מספרים.

ה-Control Word משמש את התוכניתן לבחור אפשריות של תפקוד של המעבד, בעיקר דיוק, שיטת עיגול, ותגובה לתקלות (להעיף או לא להעיף את התוכנית).