אוגר הדגלים ובקרה

דיברנו:

- ייצוג מספרים שלמים (2 צורות התייחסות, ייצוג בינארי ...)

- גלישה אריתמטית (Carry, Overflow )

- לכל מעבד יש "גודל מובנה" של חישובים אריתמטיים (8086 – 16 ביט, 386 – 32 ביט) ברמת המעבד גלישה תמיד מתרחשת (פקודת מכונה בודדת, בכל מעבד, עשוי לגלוש).

- המעבד שומר מידע על גלישה שהתרחשה (או לא) באוגר הדגלים.

יש בעצם 4 דגלים אריתמטיים חשובים באמת:

CF - Carry

ZF - Zero

SF -  Sign

OF – Overflow

לכל פקודת מכונה, יש רשימה של דגלים באוגר הדגלים שהוא משפיע עליהם ואיך.

האפשריות של השפעה של פקודת מכונה על הן:

- להציב 1

- להציב 0

- לשנות דטרמיניסטית לפי האופרנדים

- להשפיע באופן לא ניתן לחזוי

- להעתיק לדגל ערך מהזיכרון

- לא להשפיע

הדגלים האריתמטיים משמשים:

- לאיתור גלישה בחישוב אריתמטי

- למימוש חישובים באורך יותר גדול מה "גודל הטבעי" של אוגרי המעבד.

- למימוש השוואות ומבני בקרה (לולאות, משפתי תנאי, תכנות מבני)

זה מופיע בנספח של החוברת.

ש: איך "משתמשים" בדגלים?

ת: בדרך כלל ע"י פקודות הסתעפות מותנות: פקודות הסתעפות שמשנות את הפקודה הבאה לביצוע ואך ורק אם תנאי מסוים בדגלים מתקיים.

רוב הקומפילרים מניחים שהתמודדות עם גלישה ייעשה ע"י הגדלת סוג המשתנה ( נניח מ- int ל-long int).

השוואות ומבני בקרה

המרכיב המרכזי במימוש מבנים (while, for, if, else)

המבנים הללו מבוססים בעיקר על פקודת המכונה CMP וסידרה מיוחדת של פקודות הסתעפות מותנות.

הפקודה CMP היא גרסה של הפקודה SUB  שרק משפיעה על אוגר הדגלים ואינה שומרת על תוצאת החיסור.

הודות לשיטת המשלים ל-2, יש לנו פקודת חיסור (ומכאן פקודת השוואה) משותפת ל-2 סוגי המספרים השלמים.

ניתוח התוצאה נעשית ע"י 2 קבוצות של פקודות הסתעפות:

- JA, JAE, JE, JNE, JBE, JB עבור חסרי סימן,

- JG, JGE, JE, JNE, JLE, JL עבור מספרים עם סימן.

בדיקת תנאי היא בעצם אחת מ-6 בדיקות אפשריות:

X>y

X>=y

X==Y

X!=Y

X<=Y

X< y

הפקודות המיוחדות ממומשות בעזרת הדגלים הרגילים (עמוד 98(:

A,B ע"י CF,ZF

G,L ע"י ZF, OF, SF

הגבלות:

ב-8086  פקודות ההסתעפות המותנות היו ליעדים +127 ... 128-

רק לפקודה JMP הייתה גרסה +32767 ...-32768

הדרך לעקוף את המגבלה הייתה להסתעף ב-JMP ולעקוף את פקודת ה-JMP אם התנאי לא מתקיים.

תכנות מבני באסמבלי

רעיונות כמו if, while לא נתמכות בחומרה, הן ממומשות בעקיפין ע"י הסתעפויות מותנות.

מה שנראה זו סדרה של דוגמאות ממחישות את הגישה.

שיטת העבודה:

- כל גוף פקודות שאולי צריך להתבצע, נכתב בתוכנית היכן שהוא אולי מתבצע.

- בעזרת CMP ופקודות הסתעפות מותנות, אמורים לעקוף את הפקודות שלא אמורות להתבצע, ומגיעים לפקודות שכן אמורות להתבצע.

בדיקת תנאים לוגיים בשפות עיליות:

תנאים לוגיים נבדקים רק לשם ההחלטה "האם הבלוק המותנה מתבצע?" . אם התשובה ידועה מוותרים על בדיקות הנותרות.

למשל, אם התנאי הראשון של 2 תנאי AND לוגי הוא False אז לא נבדק התנאי השני.

יצירת פרישה של קומפילציה של טורבו C לאסמבלי:

tcc -S f.c > errs

notepad F.ASM

יצירת פרישה של קומפילציה של Visual C לאסמבלי:

path "c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\bin";%path%

vcvars32.bat

cl /Fa /c f.c