פסיקות

קיים מנגנון שיכול לקטוע את הלולאה האינסופית של המעבד – מנגנון הפסיקות.

מנגנון הפסיקות הוא:

- מנגנון העברה בכפייה של המעבד מהתוכנית הנוכחית לתוכנית אחרת.

- המנגנון מבטיח אפשרות של חידוש התוכנית שנעצת מאותו מקום.

- מקור חלק מהפסיקות הוא בחומרה, בלוח האם.

- מנגנון הפסיקות הוא חיוני מהמערכת ורוב הפסיקות הן התנהלות תקינה של המחשב.

- כאשר מתרחש פסיקה, השליטה עוברת לרוטינה מיוחדת הנקראת "רוטינת טיפול בפסיקה" או ISR – Interrupt Service Routine.

- פסיקה יכולה להתרחש בכל מקום בתוכנית.

- לפחות ב-DOS אפשר לומר שהטיפול בפסיקה צריכה להיות מהירה וה-ISR מחדש את התוכנית שהופסקה תוך זמן קצר, מאותו מקום שהופסק.

- לכל פסיקה יש מספר פסיקה, "המסווג" אותו. במחשב הזה יש 256 פסיקות ממוספרות 0-255.

מבדלים בין 3 סוגי פסיקות:

- פסיקות חומרה – ביוזמת לוח האם

- פסיקות תוכנה – ביוזמת התוכנית

- חריגות – ביוזמת המעבד.

מה שמשותף לסוגי הפסיקות זה מנגנון שהם משתמשים.

מנגנון הפסיקות – וריאנט של מנגנון הקריאה לפרוצדורה.

פסיקת תוכנה – משמשת בדרך כלל לקרוא לקוד שנמצא (בניגוד לפרוצדורה) מחוץ לקובץ ה-exe.

מימוש מנגנון הפסיקות:

- מערך הפוינטרים המלאים IV ב-1024 הראשונות של המחשב, מערך של פוינטרים לפונקציה ל-256 ה-ISR-ים של המחשב.

- המעבד יכול לעבור למוד של "התעלמות מפסיקות". הדבר נקבע על ידי אוגר ה-IF אוגר הדגלים FLAGS.   If=0 המעבד מתעלם מפסיקות, if=1 המעבד נענע להם.

מניעה הדדית:
בזמן השינוי של כניסה ב-IV המחייב יותר מפקודת מכונה אחת איננו יכולים להרשות לעצמנו שיתרחש טיפל בפסיקה 27, לכן מכבים לרגע את ה-IF.

קוד שרץ בזמן ש-IF=0 הוא כאילו "שקול" לפקודת מכונה בודדת, והוא נקרא קוד אטומי.

הדגל TF Trap Flag באוגר הדגלים.

האמצעי העיקרי במימוש תוכנות debugger:

קיימת פסיקה מספר 1 שנקראת פסיקת ה-single step:

כאשר ה-TF=1  דלוק, בעקבות כל ביצוע של פקודת מכונה מתרחש פסיקת חומרה מספר 1.

בפקודה td prog.exe

ה-debugger:

- טוען את prog.exe לזיכרון שלו

- לוקח לעצמו את פסיקה 1

- מדליק את ה-TF

- מסתעף לפקודה הראשונה לביצוע של prog.exe

המנגנון הזה בעצם פותר את ממש ה-debugger מלדמות את המעבד: המעבד ידמה סזאת עצמו. תוכנת ה-debugger  פשוט משמשת מעטפת.

http://math.haifa.ac.il/ronn/mivne

wordfiles2014a

ה-ROM BIOS

ראשי תיבות של

Read Only Memory

Basic Input Output System

"תוכנה באדיבות יצרן המחשב"

"מנהלי התקן (תוכנות קלט/פלט או גישה לחומרה בסיסי"

ה-BIOS מעין פתרון לבעיה טכנית:

בכדי מערכת ההפעלה תוכל לשמש תשתית ליישומים  - היא צריכה עזרה. ללא העזרה הזאת היה נוצר צורך להוציא גרסה חדשה של מערכת הפעלה לכל גרסה חדשה של חומרה – מה שאיננו מעשי.

ה-BIOS מאפשרת למערכת ההפעלה לעבוד גם על מחשבים עתידיים.

ה-BIOS עצמו כן צריך להתעדכן בכל גרסה חדשה של חומרה, אבל כיוון שהיא באה יחד עם המחשב – היא יכולה להתאים רק לחומרה הספציפית שהיא באה איתו.

ה-BIOS מתקשר לחלק הזה של הקורס כי הוא ממומש כסדרה של ISR –ים, גם פסיקות תוכנה וגם חומרה.

בעיה: לפעמים אנחנו (בדר"כ מערכת ההפעלה) רוצה לקחת פסיקה וגם צריך שהקוד ה-BIOS המקורי יתבצע.

פתרון: לקרוא לקוד ה-Bios המקורי מתוך ה-ISR החדש באמצעותPUSHF ו-  CALL מסוג FAR.

דוגמאות של ISR-ים של ה-BIOS

פסיקת חומרה 8:

תחת DOS מתרחשת 18.2 בשנייה.

הדרך היעילה ביותר שהמערכת "תחוש" מעבר זמן.

אם אנחנו רוצים לקחת את פסיקה 8 לצרכינו, מעשית נצטרך לקרוא ל-ISR המקורי של ה-BIOS מתוך הפסיקה שלנו.

למה?  2 סיבות עיקריות:

- ISR 8 של ה-BIOS מעדכן שדות גלובליים שקוד אחר של ה-BIOS מסתמך עליו.

- פסיקה 8 היא פסיקה שצריך להודיע לחומרה שהיא טופלה.

אנחנו לא רוצים לממש את זה בעצמינו – נקרא ל-ISR8 BIOS המקורי מתוך ה-ISR שלנו.

מימוש mysleep:

עם הקריאה  -

- השתלטות על פסיקה 8

- דריכה במקום secs*18.2 פסיקות שעון

- שחזור פסיקה 8

- חזרה

ב-ISR8 עצמו:

- קריאה ל-ISR8 BIOS מקורי

- קידום מונה