התייחסות לזיכרון

התייחסות לזיכרון ברמת התוכנית היא תמיד יחסית דרך אוגר סגמנט.

היכן מצביע אוגר הסגמנט?

ב-DOS אוגר הסגמנט הצביע לפי 16 התוכן שלו.

אם נניח CS=1000 אז הכתבות שהוא מצביע עליו הו כתובת מוחלטת 16000.

ההיסטים ב-8086  היו 16 ביט, שפירוש הדבר שבאותם ימים עבדו עם שטחי זיכרון בגודל מרבי  64k או 65536 בתים.

צורת ההתייחסות לזיכרון לפקודה היא תמיד CS:IP.

איזה צורות של גישות למידע יש?

ב-8086:

ארבע אפשרויות של אוגר סגמנט:

CS DS SS ES

ההיסט יכול להיות מהצורה:

- בחירה בין BX או BP או אף אחד משניהם

- בחירה בין SI או DI או אף אחד משניהם

- או לבחור קבוע או שלא

שימוש ב-labels (או אם תרצו, משתנים).

משתנים הם למעשי קבועי היסטים  או אם תרצו, שמות סמליים לקבועי היסטים.

אם אנחנו עושים משהו כמו

.DATA

….

Var1 DW 0

MOV Var1,AX

בפועל מתבצע משהו כמו

MOV [8],AX

כללים לבחירת אוגר סגמנט

- כל גישה לזיכרון ברמת התוכנית היא יחסית לאוגר סגמנט

- בפקודות גישה למידע אפשר לציין את אוגר הסגמנט במפורש, למשל

MOV ES:[DI],AX

- כאשר אין ציון מפורש של אוגר סגמנט, האסמבלר בוחר למענינו אוגר סגמנט, לפי כללים שנקראים כללי ברירת מחדל (Default Values). למשל

הפקודה:

MOV [SI],AX

שקול אפקטיבית ל-

MOV DS:[SI],AX

כללי ברירת המחדל הם באמת מה שאנחנו צריכים 99% מהזמן, ובל מקרים שלא וצריך להיזהר.

הכללים לבחירת אוגר סגמנט:

- אם הפקודה מציינת אותו במפורש, זה אוגר הסגמנט שנבחר.

- אחרת יש כללי ברירת מחדל:

- האסמבלר בודק אם BP מופיע בגישה לזיכרון, אז בתור אוגר סגמנט יבחר SS.

למשל הפקודה:

MOV [BP+SI],AX

שקול אפקטיבית ל-

MOV SS:[BP+SI],AX

- אחרת, האסמבלר בודק אם יש label.  (איך שאנחנו מתכנתים)אם יש label, זה תלוי היכן ה-label מוגדר.  אם ה-label מוגדר תחת .CODE יבחר CS, אם הוא מוגדר תחת .DATA יבחר DS.

למשל

.CODE

Var1 DW 0

.DATA

Var2 DW 0

אז

MOV Var1,AX

שקול אפקטיבית

MOV CS:[Var1],AX

MOV Var2,AX

שקול אפקטיבית

MOV DS:[Var2],AX

- כל מקרה שנותר יבחר DS.

למשל

MOV [SI],AX

שקול אפקטיבית

MOV DS:[SI],AX

מעבדים 386 ואילך

- יש שני אוגרי סגמנט נוספים FS ו-GS.

- 2 סוגי היסטים:

- היסטים 16 ביט – בדיוק כמו 8086.

- היסטים 32 ביט.