אריתמטיקה של מספרים שלמים

מספרים בינאריים הם מעין מקדמים של פולינום של חזקות של 2.

2 צורות למספרים שלמים – חסר סימן ועם סימן.

מספר שלם חסר סימן – כל הביטים מוקצים לייצוג מספרים אי שליליים.

מספר שלם עם סימן – חצי מהערכים האפשריים מוקצים לייצוג מספרים שליליים.

למשל

מספרים 8 ביט:

טווח חסר סימן 0... 255

טווח עם סימן 128-... 127

מספרים 16 ביט:

טווח חסר סימן 0... 65535

טווח עם סימן 32768-... 32767

שיטת הייצוג של מספרים עם סימן הוא בדרך כלל שיטת המשלים ל-2:

- הביט המשמעותי ביותר קובע אם מדובר במספר שלילי או חיובי.

- אם הביט העליון 0 – ההתייחסות היא כמו אל מספר חסר סימן

- אם הביט הראשון הוא 1 – המספר שלילי והערך המוחלט שלו מתקבל ע"י הפוך כל הסיביות והוספת 1.

שיטת המשלים ל-2 הומצאה בכדי שחיבור וחיסור של 2 שיטות ההתייחסות יהיה אותו אלגוריתם.

משום כך פקודות המכונה של חיבור וחיסור :

ADD

SUB

CMP

משותפים לשתי שיטות ההתייחסות:

להבדיל מכפל וחילוק:

חסר סימן:

MUL

DIV

עם סימן:

IMUL

IDIV

- במחשבים ברמת החומרה תמיד עובדים במספרים בגדלים קבועים מראש מבחינת מספר הביטים.

- המספרים הגדולים ביותר שאפשר לממש ברמת החומרה מוגבלים ע"י גודל האוגרים הכלליים.  הגודל הזה נקרא גודל המילה הטבעית של המעבד:

8086 – 16 ביט

386  - 32 ביט

x86_64 – 64 ביט.

מספרים יותר גדולים ניתן לממש ברמת התוכנה.

עבודה בגדלים קבועים מראש – פירושו שתמיד יש אפשרות של גלישה אריתמטית.

גלישה אריתמטית בחסר סימן נקרא Carry

גלישה אריתמטית בעם סימן נקראOverflow

קוד שנוצר ע"י מרבית הקומפילרים ברוב השפות לא בודק גלישה.

ההנחה היא שבאחריות המתכנת להשתמש במספרים מספיק גדולים שגלישה אריתמטית לא תתרחש.

בכל זאת החומרה עוקבת אחרי גלישה אריתמטית באוגר הדגלים.

מתוך הביטים של אוגר הדגלים, ששה מהם נחשבים דגלים אריתמטיים:

CF

PF

AF

SF

ZF

OF

מבחינתנו הדגלים החשובים הם רק

CF – Carry

ZF – Zero

SF – Sign

OF – Overflow

כל פקודת מכונה הנחשבת אריתמטית קובעת מחדש את הביטים האריתמטיים באוגר הדגלים.  בכדי לראות איך יש בחוברת נספח.

עבור מספרים חסרי סימן רלוונטי רק ה-CF,ZF

עבור מספרים עם סימן, רלוונטי רק ZF,OF,SF.

כתיבת קוד המביא בחשבון את ערכי הדגלים בדרך כלל ע"י שימוש בפקודות הסתעפות מותנות.

הראשונות שבהם:

JZ, JNZ, JC, JNC, …

פקודות הסתעפות מותנות:

אלה פקודות הסתעפות, שמשנות את הפקודה הבאה לביצוע אם תנאי מסוים מתקיים, אחרת הפקודה העוקבת בזיכרון נשארת הפקודה הבאה לביצוע.

אפשר לכתוב תוכנית שבודקת אם התרחש Overflow ככה:

ADD AX,BX

JO handle_OF

המטרה העיקרית של הדגלים היא בקרה ותכנות מבני.

תכנות מבני:

If (תנאי)

If …else

While

Do while

For

תכנות מבני מסתמכת על כמה הנחות:

- כל תנאי הוא אחד משש בדיקות על 2 מספרים X,y:

X > y

X >= y

X == y

X != y

X <= y

X < y

- בהתאם לשאלה האם תנאי מתקיים או לא, המשמעות המעשית היא קביעת יעד להסתעפות.

ישנם 2 סדרות של פקודות הסתעפות בהתאם לסוג ההתייחסות למספרים (חסר סימן/עם סימן) בדרך כלל בשילוב עם פקודת המכונה CMP.

פקודת המכונה CMP היא פקודת חיסור (SUB) שלא שומרת את ההפרש אלא רק משפיעה על אוגר הדגלים.

אנחנו כמעט תמיד עושים משהו כמו

CMP …,…

Jx  label

למשל

CMP AX,BX

JNE label

….

label:

כל פקודות ההסתעפות (JA, JG,...) ממומשות על סמך 4 הדגלים האריתמטיים CF, ZF, OF, SF.

נקודת ההשקפה של הפקודה CMP היא האופרנד השמאלי (אופרנד היעד).

פקודות הסתעפות מותנות מוגבלות ליעד 127+ ו-128-

ההגבלה על JMP היא 32767+ ... 32768-