איתן רון

שעות קבלה:

ימי ג' 13:00-14:00

חדר 606 בניין חינוך

אתר אישי:

http://math.haifa.ac.il/ronn/mivne

טלפון: 04-8249168

הקורס עוסק ברמות הנמוכות ביותר של המחשב שהתוכניתן מגיע אליהם.

מפגש של שני עולמות:

- של מהנדס המחשבים האולטימטיבי

- של מהנדס התוכנה האולטימטיבי.

שני העולמות הללו חופפים במה שקרוי מודל התוכניתן Programmers model.

אותו חלק של החומרה ששני העלמות רואים.

כאשר יוצא גרסה חדשה של מחשב, עולמו מהנדס החומרה משתנה, זה של מהנדס התוכנה – בדרך כלל לא.

מודל התוכניתן משתנה רק כל מספר שנים, וכאשר זה קורה, נוצר מהפכה של ממש.

מודל התוכניתן (מחשב אישי IBM) השתנה

8088 -  1980

-8086 - 1981

286 - 1983

386- 1986

X86_64 פנטיום II – שנות ה-2000

מה קורה כאשר מריצים תוכנית במחשב?

המודל הבסיסי של המחשב:

נקרא גם ארכיטקטורת פון נוימן.

משולש של:

- יחידת עיבוד מרכזית – המעבד - CPU

- זיכרון ראשי (אלקטרוני, RAM), מהיר, יחסית קטן,  יקר וזמני.

- זיכרון משני (מגנטי, דיסק) איטי. זול, גדול, איטי ומשתמר.

המעבד (CPU) הוא המנוע של המחשב, היחיד שעושה משהו.

הזיכרונות רק צוברים מידע.

החוכמה במחשבים עצורה בתוכנה.

מה קורה כאשר אנחנו מריצים תוכנית במחשב?

התוכנית שלנו היא בדרך כלל גלויה לנו כקובץ ביצועי myprog.exe על הדיסק.

כאשר אנחנו "מריצים" את התוכנית, התוכנית מועתקת לזיכרון הראשי ורצה משם.

תוכניות רצות מתוך הזיכרון הראשי.

ההעתקה מתבצעת ע"י מערכת ההפעלה, תוכנה שמשמשת תשתית לעבודה של המשתמש והיישומים, על מנת להקל עלינו ולאפשר גמישות של שימוש.

מה קורה אחרי ההעתקה?

בשביל להבין את זה צריך לדעת איך בנוי הקובץ הביצועי (myprog.exe):

הקובץ הביצועי הוא תוכנית בשפת  מכונה.

תוכנית בשפת מכונה  היא תוכנית בשפה היחידה שהמעבד באמת יכול לקרוא, להבין ולבצע.

תוכנית בשפת מכונה היא קובץ בינארי. שפת מכונה היא שפה בינארית.

כאשר אנחנו עובדים בשפה עילית כמו C, Java, ... הוא שגם מה שהמחשב מריץ היא תוכנית בשפת תכנות מסוימת.

כדי להריץ תוכנית שנכתבה ב-C כל מה שנחוץ הוא לתרגם את התוכנית משפה לשפה אחרת (שפת מכונה).

זה נעשה במסגרת שנקרא קומפילציה.

איך בנויה תוכנית בשפת מכונה?

תוכנית בשפת מכונה מורכבת משני חלקים:

- חלק מידע

- חלק ביצועי

חלק מידע – (משתנים) שומרים נתונים כמות שהם להמשך.

העיקר בעצם הוא מבנה החלק הביצועי:

החלק הביצועי הוא סדרה של קידודים של פקודות מכונה.

מה זה פקודת מכונה?

פקודת מכונה היא פעולה או חישוב שיש לו מימוש מפורש במעבד.

עבור כל מעבד יש קבוצה מוגדרת מראש של פקודות מכונה,  כל תוכנית שמורצת במחשב מסוים ממומשת כסדרה של ביצועים של פקודות מכונה הללו.

לכל פקודת מכונה יש קוד מספרי שנקרא הקידוד שלו.

בשביל להבין איך מתבצעת תוכנית

צריך להכיר את הלולאה האינסופית של המעבד:

גש לנקודה בזיכרון => קרא קידוד של פקודת מכונה => פענח, בצע => קבע מיקום של הקידוד של הפקודה הבאה לביצוע => חזור להתחלה.

התוכנית שלנו מורצת ע"י כך שמערכת ההפעלה טוענת את התוכנית לזיכרון ומפנה את המעבד למה שנחשב לפקודת המכונה הראשונה שלה לביצוע.

איך בנויה פקודת מכונה?

נחוץ עוד רקע:

- אוגרי המעבד Cpu registers:

יחידות זיכרון מינימליות בתוך המעבד עצמו. בעיקר משיקולי יעילות: הם צוברים תוצאות של חישובי ביניים.

- כל פקודת מכונה מוגדרת ע"י פעולה ובדרך כלל אופרנדים: נתונים שהפקודה פעולת עליהם.

- אופרנד יכול להיות :

- אוגר

- תוכן של כתובת בזיכרון

- קבוע (מספר הנשמר בתוך הקידוד של הפקודה עצמה).

בדרך כלל, מסווגים פקודות מכונה לפי 2 קריטריונים:

- מספר האופרנדים

- אופי הפעולה.

הקורס הזה יעסוק במעבדי (CPU) אינטל X86:
8088

8086

286

386

פנטיומים הראשונים.

המעבדים הנוכחיים נקראים X86_64.

סיווג לפי מספר האופרנדים ׁ(x86):

- פקודות 2 אופרנד

- פקודות 1 אופרנד

- פקודות 0 אופרנדים.

סיווג לפי אופי הפעולה:

- פקודות אריתמטיות

- פקודות העברת מידע

- פקודות הסתעפות

- פקודות ביטיות

- פקודות בקרה.

הזרימה של התוכנית:

ש: איך נקבע מיקום הקידוד של הפקודה הבאה לביצוע?

ת: עבור רוב הפקודות ה מיקום הקידוד של הפקודה הבאה לביצוע הוא הפקודה העוקבת בזיכרון.

כאשר אנחנו לחרוג מן הכלל הזה, אנחנו משתמשים בפקודות שהן פקודות שתפקידן לשנות את הפקודה הבאה לביצוע ליעד נתון.

הפקודות הללו נקראות פקודות הסתעפות.

שפת אסמבלי:

שפה טקסטאלית (אנושית יחסית) שבה כל שורה בשפה מקבילה לפקודת מכונה  אחת.

אין צורך לתכנת ישירות בשפת מכונה, אפשר אפילו ברמה הנמוכה ביותר לתכנת באסמבלי ולתרגם לשפת מכונה.

התרגום של תוכנית בשפת אסמבלי לשפת מכונה נקרא אסמבלי, והתוכנה שעושה זאת נקראת אסמבלר.

בכדי לראות את הקידוד של תוכנית אסמבלי:

Tasm /la hello.asm

Notepad hello.lst